# Relatório de Teste GNSS

Módulo Quectel LC76G — Aquisição de Sinal (TTFF) e Validação de Fix

Ferramenta de teste via UART em modo bypass (#gps) — saída NMEA 0183 V4.10

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Equipamento sob teste (DUT) | Módulo GNSS Quectel LC76G |
| Interface | UART (modo bypass via microcontrolador, comando #gps) |
| Protocolo | NMEA 0183 V4.10 + comandos proprietários $PAIR / $PQTM |
| Baud rate padrão | 115200 bps |
| Software de teste | gps_bypass_tool.py (aba “Teste TTFF”) |
| Data do ensaio | ____ / ____ / ________ |
| Responsável | _______________________________ |
| Nº de série / lote do DUT | _______________________________ |
| Versão de firmware (PQTMVERNO) | _______________________________ |

# 1. Objetivo

Este relatório descreve o procedimento de teste de desempenho de aquisição de sinal do módulo GNSS Quectel LC76G utilizando a ferramenta de software desenvolvida internamente. O ensaio mede o tempo até o primeiro fix válido (TTFF — Time To First Fix) nas três condições de reinício do receptor — cold start, warm start e hot start — e verifica a validade da posição obtida, servindo de base para a aprovação ou reprovação do módulo na linha de produção e em validação de engenharia.

# 2. O que é o “Fix” GNSS

O fix (ou “position fix”) é o instante em que o receptor GNSS consegue, a partir dos sinais recebidos de um número suficiente de satélites, resolver uma solução de navegação válida — ou seja, calcular a sua posição (latitude, longitude e, quando aplicável, altitude) com confiabilidade. Antes do fix o receptor está apenas adquirindo e rastreando satélites; depois do fix ele entrega coordenadas utilizáveis.

Requisitos para um fix:

para uma solução 2D (latitude e longitude): pelo menos 3 satélites com geometria adequada;

para uma solução 3D (latitude, longitude e altitude): pelo menos 4 satélites.

Como o fix é identificado pelo software:

A ferramenta considera que houve um fix válido quando recebe:

uma sentença RMC com o campo Status = “A” (Active/válido); ou

uma sentença GGA com o campo Quality > 0 (indicador de qualidade do fix).

Adicionalmente, a sentença GSA informa o tipo de fix no campo NavMode: 1 = sem fix, 2 = fix 2D, 3 = fix 3D. As sentenças GSV são usadas para contar os satélites em vista por constelação (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), e o HDOP (Horizontal Dilution of Precision, extraído do GGA/GSA) indica a qualidade geométrica da solução — quanto menor o HDOP, melhor a precisão horizontal.

TTFF (Time To First Fix):

É o intervalo de tempo entre o comando de reinício do receptor (cold/warm/hot start) e a obtenção do primeiro fix válido. O cronômetro do software inicia no envio do comando de start e congela no instante em que a primeira sentença RMC/GGA válida é recebida. O TTFF é a principal métrica de desempenho de aquisição de um receptor GNSS.

# 3. Modos de reinício: Cold, Warm e Hot Start

O TTFF depende fortemente de quanta informação válida o receptor ainda mantém em memória (NVRAM/RTC) no momento do reinício. Os três modos de start diferem exatamente pela quantidade de dados que é apagada ou preservada antes da nova aquisição. Os dados relevantes são:

Tempo: hora atual mantida pelo RTC (relógio de tempo real) do módulo.

Posição: última posição conhecida (aproximada).

Almanaque: dados de órbita aproximados e de validade longa (semanas) de toda a constelação — ajudam o receptor a saber quais satélites procurar.

Efemérides: dados de órbita precisos e de validade curta (tipicamente ~2 a 4 horas) de cada satélite — necessários para calcular a posição. Demoram a ser baixadas do próprio sinal do satélite (~18 a 30 s sem auxílio).

3.1. Cold Start (PAIR006)

Reinício a frio. Apaga TODA a informação armazenada no receptor: tempo, posição, almanaque e efemérides. O receptor parte “do zero” e precisa varrer o céu, encontrar satélites e baixar almanaque e efemérides do sinal. É o cenário mais lento e o mais exigente — equivalente a um módulo de fábrica ou guardado por muito tempo. Comando: $PAIR006*3C.

Use o cold start para medir a aquisição “de fábrica” (pior caso / worst case).

3.2. Warm Start (PAIR005)

Reinício morno. O receptor mantém tempo, posição e almanaque aproximados, mas NÃO possui efemérides válidas — precisa baixá-las novamente antes de obter posição. Representa um módulo que ficou desligado por um período intermediário (mais que algumas horas, mas com almanaque ainda válido). Comando: $PAIR005*3F.

3.3. Hot Start (PAIR004)

Reinício a quente. Usa TODOS os dados disponíveis na NVRAM, incluindo efemérides ainda válidas. Segundo o fabricante, ocorre quando o módulo ficou desligado por menos de ~2 horas (com o RTC ativo) e as efemérides ainda estão válidas — portanto não precisa baixá-las de novo, sendo o método de partida mais rápido. Comando: $PAIR004*3E.

Observação: o usuário pode se referir a este modo como “hold start”; o termo técnico correto é hot start.

Resumo comparativo:

| Modo | Comando | Tempo | Posição | Almanaque | Efemérides | Velocidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cold | $PAIR006 | Apagado | Apagada | Apagado | Apagadas | Mais lento |
| Warm | $PAIR005 | Mantido | Mantida | Mantido | Apagadas | Intermediário |
| Hot | $PAIR004 | Mantido | Mantida | Mantido | Mantidas | Mais rápido |

# 4. Setup de teste

4.1. Equipamentos e materiais

Módulo Quectel LC76G montado na placa, com antena GNSS conectada;

Microcontrolador intermediário com firmware que aceita o comando #gps (modo bypass);

Cabo USB/serial entre o PC e a placa;

PC com Python 3 e a ferramenta gps_bypass_tool.py (dependência: pyserial);

Antena com visada de céu aberto (ver condições ambientais abaixo).

4.2. Condições ambientais recomendadas

Local com céu aberto e visada limpa, sem obstruções (edifícios, coberturas metálicas);

Antena fixa e estável durante todo o ensaio (testes em posição estática);

Evitar fontes de interferência (jammers, telas, fontes chaveadas próximas à antena);

Registrar temperatura ambiente quando relevante para o lote.

4.3. Preparação do software

Conectar a placa ao PC e identificar a porta serial (COMx).

Executar: python gps_bypass_tool.py

Selecionar a porta serial e o baud rate (padrão 115200) e clicar em Conectar.

Clicar no botão BYPASS #gps para colocar o microcontrolador em modo bypass — a partir daí os dados NMEA do LC76G passam diretamente pela serial.

Confirmar no Log a chegada de sentenças NMEA com checksum válido (linhas em vermelho indicam checksum inválido).

Abrir a aba Teste TTFF para conduzir os ensaios de aquisição.

Importante: o comando de start (cold/warm/hot) só deve ser enviado APÓS o bypass (#gps) estar ativo e as sentenças NMEA estarem sendo recebidas.

# 5. Procedimento de teste

O ensaio é executado para cada modo de start. Recomenda-se medir do mais exigente para o menos exigente, registrando o TTFF de cada repetição.

5.1. Procedimento para cada medição

Garantir bypass ativo e recepção de sentenças NMEA estável.

Na aba Teste TTFF, clicar no botão do modo desejado: Cold start (PAIR006), Warm start (PAIR005) ou Hot start (PAIR004). O cronômetro do TTFF inicia no envio.

Aguardar o primeiro fix válido. O software detecta automaticamente (RMC Status=A ou GGA Quality>0), congela o TTFF e marca “FIX OBTIDO✓”.

Registrar as métricas exibidas: TTFF (s), tipo de fix (2D/3D), satélites usados, satélites em vista, HDOP e posição (lat/lon).

A linha é adicionada automaticamente à tabela de resultados acumulados.

Repetir a medição o número de vezes definido no plano de amostragem (ver §6), reinicializando entre repetições conforme o modo.

Ao final, exportar a tabela de resultados em CSV para anexar a este relatório.

5.2. Observações sobre repetibilidade

Para um cold start verdadeiro, o PAIR006 apaga as efemérides; aguarde o fix completo antes de iniciar a próxima medição.

Entre medições de hot start, o módulo já mantém efemérides válidas — o tempo deve ser consistentemente baixo.

Descartar (e anotar) medições em que houve perda de sinal ou interferência evidente.

# 6. Critérios de validação

Os valores de referência abaixo são os de TTFF declarados pelo fabricante na especificação do LC76G (Quectel LC76G Series GNSS Specification V1.1). Eles devem ser usados como limites de aceitação, com margem definida pela engenharia.

6.1. TTFF de referência (fabricante)

| Modo | Sem AGNSS | Com EASY | Com EPO |
| --- | --- | --- | --- |
| Cold start | 28 s | 15 s | 5 s |
| Warm start | 25 s | 2 s | — |
| Hot start | 1 s | 1 s | — |

EASY e EPO são tecnologias de predição de órbita (AGNSS) que reduzem o TTFF. Sem auxílio (AGNSS desabilitado), use a coluna “Sem AGNSS” como referência.

6.2. Critérios de aprovação (preencher conforme política da engenharia)

| Parâmetro | Critério de aprovação | Resultado | OK? |
| --- | --- | --- | --- |
| TTFF cold start | ≤ 28 s (sem AGNSS) + margem | ______ s | □ |
| TTFF warm start | ≤ 25 s (sem AGNSS) + margem | ______ s | □ |
| TTFF hot start | ≤ 1 s + margem | ______ s | □ |
| Tipo de fix | 3D obtido | ________ | □ |
| Satélites usados | ≥ 4 (3D) | ________ | □ |
| HDOP | ≤ 2,0 (céu aberto) | ________ | □ |
| Erro de posição | Dentro da exatidão esperada (CEP) | ________ | □ |
| Checksum NMEA | 100% das sentenças válidas | ________ | □ |

6.3. Outras referências de exatidão (fabricante)

Sensibilidade: -166 dBm (tracking), -147 dBm (aquisição), -159 dBm (reaquisição);

Exatidão de velocidade: 0,1 m/s (sem auxílio);

Exatidão do 1PPS: 30 ns.

Critério geral de aprovação:

O módulo é APROVADO quando todos os modos de start atingem um fix 3D válido dentro dos limites de TTFF estabelecidos, com HDOP e número de satélites adequados e 100% das sentenças NMEA com checksum válido. Qualquer reprovação deve ser registrada com a evidência (CSV/log) e a hipótese de causa.

# 7. Roteiro de teste (passo a passo)

Roteiro objetivo para execução em bancada. Marque cada item ao concluir.

Etapa A — Preparação

| # | Passo | Esperado | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Conectar placa ao PC; antena com céu aberto | Porta COM identificada | □ |
| A2 | Executar python gps_bypass_tool.py | Interface abre | □ |
| A3 | Selecionar porta + baud 115200 e Conectar | Status “conectado” | □ |
| A4 | Clicar BYPASS #gps | Sentenças NMEA no Log | □ |
| A5 | Conferir checksum das sentenças | Sem linhas em vermelho | □ |
| A6 | Enviar PQTMVERNO e registrar firmware | Versão exibida | □ |

Etapa B — Cold start (pior caso)

| # | Passo | Esperado | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Aba Teste TTFF → Cold start (PAIR006) | Cronômetro inicia; PAIR001,006,1 | □ |
| B2 | Aguardar 1º fix válido | FIX OBTIDO✓; TTFF congela | □ |
| B3 | Registrar TTFF, tipo, sats, HDOP, posição | Linha na tabela | □ |
| B4 | Repetir conforme amostragem | Resultados consistentes | □ |
| B5 | Comparar TTFF com critério (≤ 28 s s/ AGNSS) | Dentro do limite | □ |

Etapa C — Warm start

| # | Passo | Esperado | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Warm start (PAIR005) | Cronômetro inicia; PAIR001,005,1 | □ |
| C2 | Aguardar 1º fix; registrar métricas | FIX 3D; linha na tabela | □ |
| C3 | Comparar TTFF com critério (≤ 25 s s/ AGNSS) | Dentro do limite | □ |

Etapa D — Hot start

| # | Passo | Esperado | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Hot start (PAIR004) | Cronômetro inicia; PAIR001,004,1 | □ |
| D2 | Aguardar 1º fix; registrar métricas | FIX rápido; linha na tabela | □ |
| D3 | Comparar TTFF com critério (≤ 1 s + margem) | Dentro do limite | □ |

Etapa E — Encerramento

| # | Passo | Esperado | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Exportar tabela de resultados em CSV | Arquivo .csv gerado | □ |
| E2 | Salvar o Log da sessão (.txt) | Arquivo de log salvo | □ |
| E3 | Preencher tabela de critérios (§6.2) | Veredito por parâmetro | □ |
| E4 | Registrar conclusão (Aprovado/Reprovado) | Assinatura do responsável | □ |

# 8. Registro de resultados

Tabela para transcrição manual (ou anexar o CSV exportado pela ferramenta):

| # | Modo | TTFF (s) | Tipo | Sat. usados | Sat. vistos | HDOP | Lat/Lon | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | □ |

# 9. Conclusão

Resultado geral do ensaio:

□ APROVADO        □ REPROVADO        □ APROVADO COM RESSALVAS

Observações: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Responsável: ____________________________      Data: ____ / ____ / ________

Referências:

Quectel LC76G Series GNSS Specification V1.1; Quectel LC26G&LC26G-T&LC76G&LC86G Series GNSS Protocol Specification V1.5 (comandos $PAIR004/005/006); Quectel LC26G/LC76G/LC86G Series AGNSS Application Note V1.1 (EASY/EPO).